Windows Search

apl@amu.edu.pl

Streszczenie

Badano okna ważące ze względu na przydatność rezultatów analiz spektralnych dla pomiaru częstotliwości podstawowej F0 i dla klasyfikacji dźwięków mowy. Stosowano dwa kryteria: wartość cepstrum mocy w punkcie T0 (okres F0) oraz wariancję składowych spektrum chwilowego jako miarę dynamiki spektrum. Dynamikę obliczano w odniesieniu do spektrum po ślepym rozplocie i liftracji. Badaniom poddano okna typu: Hamminga, Hanna, Keiser-Bessela, Blackmana-Harrisa, Blackmana-Nutalla, flat-top, Gaussa – 2 typy i okno prostokątne. Badania wykonano dla okien o szerokościach 64, 128, 256, 512 i 1024 punktów dla sygnału mowy próbkowanego z częstotliwością 16 kHz. Na materiał eksperymentalny składały się realizacje 6 samogłosek polskich. Pobrano w tym celu po 20 realizacji każdej samogłoski z wypowiedzi każdego osobnika (45) bazy danych Corpora. Przeanalizowano 6×20×45=5400 realizacji samogłosek wypowiedzianych głosami męskimi (29), żeńskimi (10) i dziecięcymi (6). Z każdej realizacji do analiz wybierano najlepszy odcinek. Kryterium tego wyboru była wartość cepstrum mocy w punkcie T0 określonym z użyciem okna Hamminga.

Okazało się, że najlepsze są okna Gaussa z optymalnymi odchyleniami standardowymi. Drugim z kolei jest okno typu flat-top ze względu na dynamikę i okno Hanna ze względu na pomiar F0. Najgorsze jest okno prostokątne. Najlepszym kompromisem jest okno Blackmana-Harrisa. Wnioski wyciągnięto na podstawie testów post-hoc wykonanych z użyciem ANOVA powtarzanych pomiarów.

Summary

Signal weighting windows were examined for usefulness of results of spectral analysis for fundamental frequency (F0) measurements and for speech sounds recognition. There were applied two criterion: the power cepstrum value at the T0 point (the F0 period) and the variance of of an instantaneous spectrum as a dynamics measure of the spectrum. The dynamics was computed with reference to the spectrum after blind deconvolution and liftration. There were examined nine windows types, i.e.: Hamming, Hann, Keiser-Bessel, Blackman-Harris, Blackman-Nutall, flat-top, Gauss – 2 types and rectangular. We examined windows of five widths each: 64, 128, 256, 512 and 1024 points for a speech signal sampled at 16 kHz. The experimental material consisted of realizations of 6 polish vowels. There were taken for this purpose 20 realizations of each vowel from every speaker (45) from Corpora data basis. Thus there were analysed as much as 6×20×45=5400 vowels realizations spoken by male (29), female (10) and children (6) voices. There was chosen the best part from each vowel realization for the analysis. As a criterion of these choices was considered value of the power cepstrum at the T0 point found using the Hamming window.

It turned out, that the best were Gauss windows with optimized standard deviation. The next, worse, were flat-top windows for the dynamics emphasize and Hann windows for the T0 measurements. The worst turned out to be rectangular windows. The best compromise – a window suitable for both tasks were Blackmans windows.

These conclusions were drawn on the basis of the ANOVA of repeated measures tests.

Windows Search

Geneza. Na podstawie obserwacji wizualnych stwierdzono silną zależność postaci cepstrów mocy od wyboru okna ważącego. Zauważono, że zależność ta w szczególności dotyczy wartości cepstrum w punkcie T0, tj. w punkcie odpowiadającym okresowi podstawowemu. Spostrzeżenia te, zilustrowane rysunkami 1 – 3 w odniesieniu do badań pewnej jednej realizacji głoski /ę/, stały się inspiracją do przebadania szerszego materiału eksperymentalnego. Szczególnej uwagi wymagało okno Gaussa, które ma jeden parametr swobodny.

Mając na uwadze potrzeby związane z rozpoznawaniem (klasyfikacją) dźwięków obserwacje wartości cepstrum w punkcie T0 połączono z obserwacjami dynamiki spektrum po ślepym rozplocie. Przyjęte kryteria badań uściślamy w następnym punkcie artykułu.

| A. | B. |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |
| i) |  |

Fig. 1. Power cepstra (A.b-i) and spectra after blind deconvolution (B.b-i) of some realization of the sound /ę/ after applying different weighting windows; a – original signal and weighted with the Hamming window and its power spectrum after applying the Hamming window; windows width 256 pts, cepstrum(0) for deconvoluted spectrum was set to 0. Cepstrum drawings are clipped, so the cepstrum(0) and cepstrum(1) are not seen E:\apl\Spectrum\Windows_Search\windows_effects.xlsb

Table 1. Cepstrum at T0 (=66 pts/16 pts/ms=4,125 ms) for different windows

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\windows_effects.xlsb

| window | cepstrum | dynamics |
| --- | --- | --- |
| Hm | 799,246 | 1,188 |
| G | 973,459 | 1,71 |
| Hn | 735,072 | 1,553 |
| F_T | 39,3 | 1,919 |
| K_B | 485,991 | 1,419 |
| B_H | 390,076 | 1,43 |
| B_N | 401,267 | 1,43 |
| Rect | 494,607 | 2,121 |

| a) | b) |
| --- | --- |

Fig. 2. Dynamika spektrum po ślepym rozplocie (a) i cepstra w punkcie T0 (b) dla różnych okien ważących (szerokość okien – 256 punktów). E:\apl\Spectrum\Windows_Search\windows_effects.xlsb

Dynamics of the spectrum after blind deconvolution (a) and cepstra at the T0 point (b) for different weighting windows (windows width – 256 points)

Hm=Hamming, G=Gauss, Hn=Hann, F_T=flat-top, K_B=Keiser-Bessel, B_H=Blackman-Harris, B_N=Blackman-Nutall, Rect=rectangle, T0=66 pts/16 pts/ms=4,125 ms

Table 2. Cepstrum at T0 as function of the parameter σ of the Gauss's weighting window

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\windows_effects.xlsb

| 200 |  | cepstrum at T0 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,050 | 0,000 |
| 20 | 0,100 | 28,000 |
| 25 | 0,125 | 10,000 |
| 30 | 0,150 | 30,000 |
| 35 | 0,175 | 100,000 |
| 40 | 0,200 | 160,000 |
| 50 | 0,250 | 300,000 |
| 60 | 0,300 | 410,000 |
| 70 | 0,350 | 550,000 |
| 80 | 0,400 | 690,000 |
| 85 | 0,425 | 760,000 |
| 90 | 0,450 | 842,000 |
| 95 | 0,475 | 931,000 |
| 97 | 0,485 | 968,880 |
| 100 | 0,500 | 982,530 |
| 102 | 0,510 | 973,450 |
| 105 | 0,525 | 967,800 |
| 110 | 0,550 | 963,700 |
| 115 | 0,575 | 975,390 |
| 120 | 0,600 | 976,690 |
| 125 | 0,625 | 978,550 |
| 130 | 0,650 | 985,200 |
| 135 | 0,675 | 995,700 |
| 137 | 0,685 | 1006,741 |
| 140 | 0,700 | 997,050 |
| 145 | 0,725 | 986,500 |
| 150 | 0,750 | 970,700 |
| 170 | 0,850 | 850,000 |
| 200 | 1,000 | 760,000 |
| 220 | 1,100 | 720,000 |
| 250 | 1,250 | 650,000 |
| 300 | 1,500 | 570,000 |
| 500 | 2,500 | 564,000 |
| 1500 | 7,500 | 558,000 |

Fig. 3. Cepstrum values at T0 for Gauss's windows for different parameters σ; sound /ę/, windows width 256 pts E:\apl\Spectrum\Windows_Search\windows_effects.xlsb

Badania – kryteria. W analizie spektralnej stosuje się okna ważące aby pomniejszyć skutki nieciągłości na granicach wycinków sygnału. W literaturze można znaleźć informacje o własnościach różnych okien ważących. Głównym kryterium ich oceny jest tłumienie wstęg bocznych spektrum okna. Spektrum dobrego okna ważącego powinno charakteryzować się wąskim pasmem w otoczeniu maksimum i możliwie najmniejszymi maksimami bocznymi. Najlepiej spełniają to kryterium okna typu "flat-top", gorzej okna Blackmana i okna Hammninga. Jest też kilka propozycji pośrednich [Randal].

W rozpoznawaniu dźwięków mowy, do wygładzania cepstralnego obwiedni spektrum oraz do pomiaru częstotliwości podstawowej pobudzenia (częstotliwości tonu krtaniowego – F0) stosowane są analizy cepstralne. W tej metodzie pomiarowi podlega okres tonu podstawowego – T0. Pomiar T0 będzie tym pewniejszy, im cepstrum w tym punkcie będzie mieć większą wartość. Niewątpliwie parametry okien ważących pozostają w związku ze specyfiką sygnału mowy. Specyfika ta wynika nie tylko z częstotliwościowego zakresu składowych spektralnych lecz także z szybkości artykulacji i z zakresu częstotliwości tonu krtaniowego – parametrów uwarunkowanych zdolnością percepcji i wymogiem pewności przekazywania informacji oraz parametrami toru głosowego człowieka, czyli z anatomii. W przeciętnych wypowiedziach artykułowanych jest nie więcej niż 15 głosek/s, a zakres częstotliwości tonu krtaniowego zawiera się w granicach od 70 do 800 hz. Z tych właściwości sygnału mowy wynika, że próg liftracji nie powinien być wyższy niż 1,25 ms, a okres uśredniania w procedurach ślepego rozplotu nie powinien być krótszy niż 1/15 s (≈67 ms). Widać, że ocieramy się tu o granice zakresów częstotliwości percepcji tonów prostych (>16 Hz) i zakresów spektrum odpowiedzi impulsowej toru głosowego.

Opisane wyżej pobieżne obserwacje wskazują na kompletną nieprzydatność okien typu flat-top do pomiaru częstotliwości podstawowej. Cepstra wytworzone z użyciem tego okna przyjmowały w punkcie odpowiadającym położeniu tonu podstawowego małe, niekiedy nawet ujemne wartości (czyli wskazywały wręcz na brak tej składowej). W technologii sygnału mowy najważniejsze jednak jest rozpoznawanie, czyli klasyfikowanie dźwięków. Uznano więc, że należałoby też zbadać zależność tej zdolności od kształtu okna ważącego. Dźwięki mowy rozpoznaje się na podstawie kilku pierwszych składowych cepstrum (1. do 12.). Ze względu na łatwą interpretację fizyczną (maksima odpowiadają położeniu rezonansów przewodu głosowego) łatwiej jest oceniać cepstralnie wygładzone spektrum mocy. Liczy się tu dynamika zmienności – im dynamika będzie większa, tym lepiej będą zachowane informacje o różnicach pomiędzy dźwiękami. Jako kryterium użyteczności dla rozpoznawania (klasyfikacji) dźwięków przyjęliśmy więc wariancję wygładzonego spektrum mocy. Aby pomniejszyć zmienność pochodzącą z różnic międzyosobniczych i z wpływu akustyki pomieszczeń, poddaliśmy spektrum mocy procedurze ślepego rozplotu.

Przydatność okien w zastosowaniu do analizy sygnału mowy będziemy więc oceniać na podstawie dwóch kryteriów: na podstawie wartości cepstrum w punkcie T0 oraz na podstawie wielkości wariancji spektrum mocy poddanego ślepemu rozplataniu i wygładzeniu cepstralnemu. Aby zachować wymiar w dB posługujemy się pierwiastkiem z wariancji, czyli odchyleniem standardowym składowych spektralnych. Badaniu podlegało 8 rodzajów okien ważących: Hamminga, Hanna, Gaussa, Keiser-Bessela, Blackman-Harrisa Blackman-Nutalla, flat-top i okno prostokątne. Wszystkie okna ważące były normalizowane poprzez dzielenie wyznaczanych przez nie wag przez wartość maksymalną, aby wartości wag zawierały się w przedziale . Definicje matematyczne badanych okien podajemy w suplemencie 4.

Okno Gaussa, które ma jeden swobodny parametr – odchylenie standardowe – było badane dla kilkuset różnych jego wartości (200) celem znalezienia wartości optymalnej ze względu na wymienione wyżej kryteria. Jak napisano wyżej, z obserwacji efektów zastosowania różnych okien wynikało, że postać cepstrum silnie zależy od postaci okna ważącego. W szczególności dotyczy to obszaru determinowanego przez ton krtaniowy i mierzonej w efekcie częstotliwości podstawowej.

Zaobserwowaliśmy, na podstawie wizualnej inspekcji kilkunastu realizacji różnych samogłosek, że największe wartości cepstrum w punkcie T0 pojawiają się przy zastosowaniu okna Hamminga lub okna Gaussa dla 0,5. Okno Hamminga jest najczęściej stosowane w analizach sygnału mowy. Detekcja T0 na podstawie cepstrum nie zawsze jest możliwa, np. przy użyciu okna typu flat-top. Z tego względu postanowiliśmy, obok metody wykrywania maksimum w każdym przypadku, posłużyć się pomiarami wartości cepstrum w punkcie T0 przy założeniu, że znamy prawdziwą wartość T0. Zakładaliśmy, że częstotliwość podstawowa wyznaczana za pomocą okna Hamminga jest najbliższa owej "prawdziwej". Z tego względu, że zastosowanie go daje wysokie wartości cepstrum w punkcie T0, postanowiliśmy użyć tego właśnie okna do określania T0 w każdej analizowanej realizacji dźwięku i odczytywać w tym punkcie wartości cepstrum dla wszystkich pozostałych badanych okien. Równolegle jednak odczytywano też wartości cepstrum w punkcie T0 znalezionym przy zastosowaniu bieżącego okna.

W zakres analiz spektralnych wchodziły obliczenia logarytmicznego spektrum mocy, cepstrum mocy, ślepego rozplotu w dziedzinie cepstrum i liftrowanego spektrum mocy (próg odcięcia – od 15. punktu) obliczanego na podstawie cepstrum po ślepym rozplocie (por. Fig. 1.B).

Badania – wyniki

Celem badań było określenie przydatności różnych okien dla analizy sygnału mowy ze względu na wymienione kryteria. Do badań pobrano z wypowiedzi każdej osoby z bazy danych Corpora po 20 realizacji każdej z 6 samogłosek języka polskiego w mowie potocznej. Baza danych zawierała próbki wypowiedzi 45 osób różnej płci i wieku. Łącznie więc przebadano 6×20×45=5400 przykładów realizacji samogłosek..

Table 3. Optymalne odchylenia standardowe okien Gaussa w zależności od szerokości okna i zastosowań; zob. Suplement 1, Fig 1.1 oraz Fig. 1.2

Optimal standard deviation of the Gauss curve (σ) for different width of the window and for different tasks, see Suplement 1, Fig 1.1 and Fig. 1.2

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

| windows width | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recognition purpose | 0,190 | 0,185 | 0,135 | 0,08 | 0,05 |
| F0 measures purpose | 0,45 | 0,465 | 0,505 | 0,405 | 0,27 |

|  | Fig. 4. Parameter "standard deviation for optimal Gauss Windows Parametr "odchylenie standardowe" optymalnych okien Gaussa E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb |
| --- | --- |

Badano, jak już wspomniano, użyteczność dziewięciu okien ważących, okna: Hamminga, Gaussa – dwa rodzaje, flat-top, Keisera-Bessela, Blackmana-Harrisa, Blackmana-Nutalla i prostokątnego. Zasadnicze wyniki badań prezentujemy poniżej w zestawieniach tabelarycznych (tabele 3 – 5) i za pomocą odpowiednich wykresów (Fig. 4. – 6.). W opisie wyników podajemy nazwy zmiennych reprezentujących badane cechy zdarzeń w programie komputerowym i w raportach generowanych przez ten program, co ułatwi Czytelnikowi ich czytanie. Jakościowe podsumowanie wyników badań przedstawiono w tabeli 6.

Table 4. Dynamika spektrum po ślepym rozplocie. Wartości średnie i odchylenia standardowe dynamiki

Dynamics of spectrum after blind deconvolution. Mean values and standard deviations of dynamics

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

|  |  | Windows name |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows width | What | Hamming | GaussStDev | Gauss T0 | Hann | Flat-top | KeiserBessel | Blackman-Harris | Blackman-Nutal | Recta ngle |
| 64 | mean value | 7,69 | 7,88 | 7,49 | 8,15 | 7,91 | 8,25 | 8,20 | 8,21 | 5,33 |
|  | st. dev. | 2,66 | 2,91 | 2,65 | 2,74 | 2,89 | 2,79 | 2,81 | 2,81 | 6,57 |
| 128 | mean value | 7,21 | 8,32 | 7,03 | 7,72 | 8,23 | 7,93 | 8,03 | 8,02 | 5,06 |
|  | st. dev. | 2,62 | 2,79 | 2,62 | 2,65 | 2,76 | 2,67 | 2,69 | 2,69 | 2,11 |
| 256 | mean value | 7,09 | 8,17 | 6,76 | 7,40 | 7,86 | 7,54 | 7,60 | 7,60 | 5,41 |
|  | st. dev. | 2,64 | 2,77 | 2,62 | 2,70 | 2,75 | 2,74 | 2,76 | 2,76 | 2,68 |
| 512 | mean value | 6,50 | 8,08 | 6,67 | 6,79 | 7,56 | 7,02 | 7,16 | 7,14 | 5,33 |
|  | st. dev. | 2,43 | 2,80 | 2,48 | 2,49 | 2,74 | 2,57 | 2,63 | 2,62 | 2,27 |
| 1024 | mean value | 6,33 | 8,01 | 6,63 | 6,50 | 6,89 | 6,55 | 6,60 | 6,59 | 5,33 |
|  | st. dev. | 2,36 | 2,80 | 2,38 | 2,37 | 2,49 | 2,35 | 2,37 | 2,36 | 2,32 |

Fig. 5. Dynamika spektrów w zależności od rodzaju okna ważącego. Słupki błędów wyrażają wartość odchylenia standardowego dynamiki; G_D – okno Gaussa optymalizowane ze względu na dynamikę spektrum po ślepym rozplocie, G_T – okno Gaussa optymalizowane ze względu na pomiar T0

Blind deconvoluted spectrum dynamics as a dependence of weighting Windows kind. Errors marks are for standard deviations; G_D – Gauss window optimized for spectrum dynamics, G_T – Gauss window optimized for T0 measurements

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

Table 5.A. Wartości średnie i odchylenia standardowe cepstrum w punkcie T0 znalezionym za pomocą okna Hamminga

Mean values and standard deviations of cepstrum at T0 point found using Hamming windows

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

|  |  | Windows name |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Win- dows width | What | Ham- ming | GaussStDev | GaussT0 | Hann | Flat-top | Keiser-Bessel | Black man -Harris | Black man -Nutall | Rectangle |
| 64 | mean | 115 | 2 | 108 | 55 | -8 | 34 | 22 | 24 | 3 |
|  | st. dev. | 23 | 22 | 28 | 48 | 25 | 41 | 37 | 38 | 84 |
| 128 | mean | 213 | 42 | 208 | 164 | 28 | 133 | 111 | 114 | 63 |
|  | st. dev. | 55 | 74 | 65 | 88 | 84 | 89 | 93 | 92 | 100 |
| 256 | mean | 635 | 53 | 637 | 582 | 53 | 425 | 339 | 349 | 298 |
|  | st. dev. | 345 | 128 | 334 | 347 | 188 | 284 | 248 | 251 | 212 |
| 512 | mean | 1745 | 66 | 1740 | 1756 | 784 | 1624 | 1480 | 1497 | 653 |
|  | st. dev. | 686 | 174 | 716 | 732 | 840 | 824 | 844 | 842 | 342 |
| 1024 | mean | 2784 | 253 | 3269 | 2942 | 3027 | 3198 | 3262 | 3258 | 1165 |
|  | st. dev. | 1148 | 497 | 1428 | 1245 | 1599 | 1343 | 1398 | 1392 | 681 |

Fig. 6.A. Wartości cepstrum w punkcie T0 znalezionym za pomocą okna Hamminga w zależności od rodzaju okna ważącego. Słupki błędów wyrażają wartość odchylenia standardowego

Cepstrum values at T0 point found with the Hamming window as a dependence of weighting windows kind. Error bars show standard deviations values

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

Duże wariancje (uwidocznione na wykresach jako odchylenia standardowe) sugerują nieistotność różnic związaną z rodzajem okna ważącego. Tak jednak nie musi być, ponieważ wartości cepstrów w funkcji rodzaju okna ważącego mogą być silnie dodatnio skorelowane. Wtedy nie zdarzy się, że cepstra pewnego podzbioru dźwięków będą rosnąć przy zastosowaniu pewnego okna, a cepstra innego podzbioru spadać przy tym, a zmienność manifestująca się wariancją uwidocznioną na wykresach będzie wynikać ze zróżnicowania cech wartości badanych realizacji dźwięków, a nie ze zróżnicowania okien. Wyniki obliczeń zawarte w tabelach suplementu 3. ujawniają istotne skorelowanie wartości cech określanych z użyciem różnych okien, a testy ANOVA powtarzanych pomiarów (repeated measures) wykazują w niemal wszystkich przypadkach bardzo istotne różnice.

Tabela 5.B. Wartości średnie i odchylenia standardowe cepstrum w punkcie T0

Mean values and standard deviations of cepstrum at T0 point found using current windows

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

|  |  | Windows name |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows width | What | Ham- ming | Gauss StDev | Gauss T0 | Hann | Flat_ Top | Keiser- Bessel | Black man- Harris | Black man- Nutal | Rect angle |
| 64 | mean | 115 | 33 | 110 | 80 | 41 | 63 | 55 | 56 | 41 |
|  | st. dev. | 23,5 | 19,1 | 27,2 | 31,8 | 19,8 | 27,6 | 25,3 | 25,8 | 81,6 |
| 128 | mean | 213 | 125 | 209 | 186 | 127 | 168 | 161 | 162 | 118 |
|  | st. dev. | 54,8 | 52,2 | 64,4 | 66,0 | 51,4 | 65,6 | 65,1 | 65,4 | 80,4 |
| 256 | mean | 635 | 270 | 639 | 591 | 273 | 449 | 387 | 393 | 334 |
|  | st. dev. | 345 | 116 | 332 | 337 | 118 | 263 | 213 | 218 | 185 |
| 512 | mean | 1745 | 487 | 1740 | 1759 | 930 | 1630 | 1491 | 1507 | 692 |
|  | st. dev. | 686 | 215 | 715 | 727 | 732 | 817 | 832 | 830 | 312 |
| 1024 | mean | 2784 | 1007 | 3311 | 2946 | 3143 | 3215 | 3294 | 3287 | 1277 |
|  | st. dev. | 1148 | 432 | 1394 | 1240 | 1508 | 1328 | 1371 | 1366 | 628 |

Correlation and ANOVA analysis results. Celem weryfikacji istotności różnic ocen badanych cech przy użyciu różnych okien przeprowadzono analizy korelacji tych ocen oraz analizy wariancji powtarzanych pomiarów, gdzie zmienną był rodzaj okna ważącego. Celem oceny istotności wpływu wyboru okna na pomiar T0 poddano analizie statystycznej dwa parametry: wartości T0 pomierzone z użyciem badanych okien i wyniki pomiarów cepstrum dla każdego z tych okien w punkcie T0 oraz w punkcie T0 odczytanym dla okna Hamminga. Analizom statystycznym poddano też wyniki obliczeń dynamiki spektrum po ślepym rozplocie. Pełne wyniki obliczeń współczynnika korelacji liniowej i testów post-hoc przytaczamy w dodatku (suplement 3). Częściowe wyniki badania korelacji (średnie) zamieszczamy w tabelach i rysunkach w suplemencie 2.

Fig. 6. B. Wartości cepstrum w punkcie T0 w zależności od rodzaju okna ważącego. Słupki błędów wyrażają wartość odchylenia standardowego

Cepstrum values at the T0 point as a dependence of weighting windows kind. Error bars show standard deviation

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024.xlsb

Statystyki dla okresu podstawowego. W tabeli 6. pokazano uszeregowanie rodzajów okien wg testów post-hoc – od najgorszych do najlepszych (wg rosnącycych wartości wskazanej cechy). ANOVA pomiarów powtarzanych wykazuje istotne statystycznie zróżnicowanie odczytów T0 w zależności od rodzaju okna ważącego przy wszystkich badanych szerokościach. Wszystkie okna 256 punktowe różnią się pod tym względem istotnie. Hipoteza zerowa o równości średnich jest w większości przypadków odrzucana przy poziomie istotności p≈0 (program Statistica podaje wartość 0) za wyjątkiem 2 przypadków – okna pary (B_H, B_N) dają wyniki istotnie różne na poziomie istotności p=0,009, a pary (Hm, G_T) na poziomie istotności p=0,001. Przy oknach o szerokościach 512 – pojawiają się 3 grupy jednorodne. Wyniki uzyskane tu za pomocą okien B_H i B_N nie różnią się istotnie przy poziomie istotności 0,212, a okno G_T wchodzi w skład 2 grup jednorodnych {Hn, G_T, Hm} i {G_T, Hm, Rect}. Okno G_T nie daje istotnie różnych odczytów T0 od odczytów okna Hn przy p=0,331, i od okna Hm przy p=0,666, a od okna Rect przy p=0,230.

Table 6. Uszeregowanie okien i grupy jednorodne wg testów post-hoc, NIR

Windows ranking and homogenous groups according to LSD post-hoc tests

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\Windows_Ranking.xlsb

| windows width [points] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 |  |  |  |  |  | cepstrum "fixe T0" |  |  |  |  |  | cepstrum "current T0" |  |  |  |  |  | dynamics |  |  |  |  |
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| G_D | G_D | G_D | G_D | G_D |  | F_T | F_T | G_D | G_D | G_D |  | G_D | Rect | G_D | G_D | G_D |  | Rect | Rect | Rect | Rect | Rect |
| F_T | F_T | F_T | F_T | F_T |  | G_D | G_D | F_T | Rect | Rect |  | Rect | G_D | F_T | Rect | Rect |  | G_T | G_T | G_T | Hm | Hm |
| B_H | B_H | B_H | B_H | G_T |  | Rect | Rect | Rect | F_T | Hm |  | F_T | F_T | Rect | F_T | Hm |  | Hm | Hm | Hm | G_T | Hn |
| B_N | B_N | B_N | B_N | B_H |  | B_H | B_H | B_H | B_H | Hn |  | B_H | B_H | B_H | B_H | Hn |  | G_D | Hn | Hn | Hn | K_B |
| K_B | K_B | K_B | K_B | B_N |  | B_N | B_N | B_N | B_N | F_T |  | B_N | B_N | B_N | B_N | F_T |  | F_T | K_B | K_B | K_B | B_N |
| Hn | Hn | Hn | Hn | K_B |  | K_B | K_B | K_B | K_B | K_B |  | K_B | K_B | K_B | K_B | K_B |  | Hn | B_N | B_N | B_N | B_H |
| Hm | Hm | Hm | G_T | Hn |  | Hn | Hn | Hn | G_T | B_N |  | Hn | Hn | Hn | G_T | B_N |  | B_H | B_H | B_H | B_H | G_T |
| G_T | G_T | G_T | Hm | Hm |  | G_T | G_T | Hm | Hm | B_H |  | G_T | G_T | Hm | Hm | B_H |  | B_N | F_T | F_T | F_T | F_T |
| Rect | Rect | Rect | Rec | Rect |  | Hm | Hm | G_T | Hn | G_T |  | Hm | Hm | G_T | Hn | G_T |  | K_B | G_D | G_D | G_D | G_D |

Przy oknach o szerokości 1024 testy post-hoc ujawniają się 4 mocno pokrywające się grupy jednorodne skupiające po 4 okna:

{G_T, B_H, B_N, K_B},

{B_H, B_N, K_B, Hn},

{B_N, K_B, Hn, Hm} i

{K_B, Hn, Hm, Rect}.

Pokazują one w szczególności, że odczyty T0 z użyciem okna G_T nie różnią się istotnie od odczytów T0 z użyciem okna B_H (p=0,605), B_N (p=0,579) i K_B (p=0,170).

Grupy jednorodne okien {G_T, Hm} pojawiają się także przy szerokościach 64 (p=0,671) i 128 (p=0,314) punktów. Wyniki te podajemy pro forma, okna te są zbyt wąskie dla pomiarów T0.

Wnioski. Oczekiwano niezależności wyników pomiaru T0 w zależności od użytego okna, co powinno przejawiać się brakiem podstaw do odrzucenia hipotezy o równości średnich w teście ANOVA i w konsekwencji totalną homogenicznością w testach post-hoc. Większe grupy homogeniczne pojawiają się jednak dopiero przy oknach 512 punktowych i szerszych (1024 punktowych). Wyniki te pokazują w szczególności, że okna węższe niż 256 punktów nie nadają się do pomiarów T0 w sygnale mowy (przy częstotliwości próbkowania 16 kHz), gdyż średnie położenie T0 osiąga 100. punkt, a te okna oferują maksymalnie tylko 32 i 64 punkty odpowiednio.

Wartość T0 nie stanowi kryterium do rankingu okien – liczy się homogeniczność grup. Niższe wartości średnie T0 dla okien G_D i F_T wynikają z częstego wchodzenia w obszar odpowiedzi impulsowej podczas poszukiwania maksimum w dziedzinie cepstrum mocy. Uszeregowanie okien wg wartości T0 świadczy raczej tylko o średniej różnicy pomiędzy wynikami pomiarów z użyciem kolejnych okien.

Statystyki wartości cepstrum w punkcie T0 odczytanym dla okna Hamminga. Testy post-hoc wykazują tu nieliczne grupy jednorodne okien – jedną lub dwie w zależności od okna ważącego.

W kategorii okien o szerokości 256 są dwie grupy jednorodne

{Hm, G_T}|p=0,638. i

{G_D, F_T}|p=0,856.

W kategorii okien o szerokości 512 ujawniają się dwie częściowo pokrywające się grupy jednorodne

{G_T, Hm}|p=0,478 i

{Hm, Hn}|p=0,105.

W kategorii okien o szerokości 1024 ujawnia się grupa

{B_N, B_H, GT} przy p=0,660 dla pary (B_N, B_H), p=0,517 dla pary (B_H, G_T) i p=0,276 dla pary (G_T, B_N).

W grupie okien 64 punktowych ujawnia się tylko jedna grupa jednorodna okien {G_D, Rect}, a w grupie okien 128 punktowych nie ma grup jednorodnych.

Statystyki wartości cepstrum w punkcie T0 odczytanym dla bieżącego okna. Do grup homogenicznych okien ze względu na pomiary wartości cepstrum w punkcie T0 dochodzą tu zbiory {B_H, B_N} dla wszystkich szerokości za wyjątkiem 512, gdzie wyniki dla tej pary różnią się. Poziom istotności, to p=0,202, 0,353, 0,063, 0,03 i 0,556 dla okien tej pary o szerokościach od 64 d0 1024 punktów odpowiednio,  podczas gdy przy pomiarach cespstrum w punkcie T0 określonym dla okna Hamminga wyniki uzyskiwane przy użyciu tych okien były klasyfikowane jako istotnie różniące się (p0,021). Przy szerokości 512 punktów różnią się też te cepstra dla okien pary {Hm, Hn} na poziomie istotności p=0,05.

Wnioski. Wobec istotnych różnic wartości T0 w zależności od zastosowanego okna okazało się, że nie do utrzymania jest założenie, że T0 wskazane za pomocą okna Hamminga wskazuje "prawdziwą" wartość tego parametru. Należało więc poszerzyć badania o analizy statystyczne cepstrum w punkcie T0 odczytanym z użyciem badanego okna, a nie odczytywać zawsze cepstrum w punkcie T0 odczytanym za pomocą okna Hamminga. Podejście to, jak się okazało, podwyższyło wartości cepstrów, nie zmieniając jednak zasadniczego uszeregowania użyteczności okien ze względu na pomiar T0 – por. tabele wyników dla zmiennych cpstr_T0FixedAmplitude i cpstrT0currentAmplitude, suplement 3, tabele 5.A., 5.B. i rys. 6.A. i 6.B.

Statystyki dynamiki. Testy post-hoc nie ujawniają grup jednorodnych okien ze względu na tę cechę za wyjątkiem bardzo zbliżonych parametrami okien B_H i B_N we wszystkich badanych szerokościach (p= 0,829, 0,549, 0,707, 0,292 i 0,633 dla badanych szerokości odpowiednio) oraz zbiorami

{G_D, F_T}, {Hn, B_H, B_N} i { B_H, B_N, K_B}

ujawniającymi się przy zastosowaniu nie mających znaczenia dla praktyki oknien 64 punktowych.

Wnioski. Zgodnie z oczekiwaniami oknami zapewniającymi najlepszą rozpoznawalność będą okna ważące typu G_D i F_T a także na odleglejszych pozycjach – okna typu B_H i B_N. Najgorzej pod tym względem przedstawiają się okna prostokątne.

Parametry analiz

Badania wykonano przy następujących parametrach analiz

Table 7. Parameters of analysis

| Windows widths | 64, 128, 256, 512, 1024 |
| --- | --- |
| Cepstral lifter cut-of treshold | 15 |
| Nbr of frames in averaging | 41 |
| Nbr of sounds examples | 20 |
| Range of Gauss windows standard deviation searching | /200 z krokiem co 1 |
| Best part searching range | -100, 100 ms |

Jednym z istotnych parametrów jest zakres poszukiwań najlepszych wycinków sygnału do analiz. Przyjęto tu przedział przeszukiwania ±100 ms. Wybór ten zweryfikowano badając histogramy odchyłek położeń najlepszych wycinków od centrów realizacji badanych realizacji dźwięków. Histogramy te pokazują (Fig. 7., tabela 8.), że zakres poszukiwań najlepszych wycinków był wystarczająco szeroki. Tylko w 3 przypadkach na 5400 przy analizach oknem 128 punktowym i w 1 przypadku przy analizach oknem 512 punktowym przeszukiwanie dałoby być może wybór jeszcze lepszego odcinka przy przesunięciach bardziej w lewo od centrum. Skrajne odległości były raczej wynikiem błędów pomiarów T0, jak to zdają się potwierdzać histogramy wartości T0.

Table 8. Liczebności odchyłek położenia najlepszych wycinków realizacji dźwięków od środka realizacji

Counts of deviations of the best portions values from a sound center

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Histograms of deviations.xlsb

|  | windows width |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64 |  | 128 |  | 256 |  | 512 |  | 1024 |
| deviation [5 ms] | count of deviations |  | count of deviations |  | count of deviations |  | count of deviations |  | count of deviations |
| -20 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| -19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| -18 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| -17 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| -16 | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |
| -15 | 9 |  | 8 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |
| -14 | 28 |  | 12 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |
| -13 | 36 |  | 20 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |
| -12 | 44 |  | 31 |  | 11 |  | 11 |  | 4 |
| -11 | 80 |  | 68 |  | 17 |  | 4 |  | 7 |
| -10 | 87 |  | 82 |  | 20 |  | 13 |  | 11 |
| -9 | 125 |  | 111 |  | 43 |  | 19 |  | 17 |
| -8 | 194 |  | 174 |  | 67 |  | 32 |  | 22 |
| -7 | 236 |  | 235 |  | 96 |  | 60 |  | 36 |
| -6 | 275 |  | 274 |  | 165 |  | 99 |  | 72 |
| -5 | 294 |  | 278 |  | 206 |  | 152 |  | 103 |
| -4 | 299 |  | 315 |  | 282 |  | 236 |  | 150 |
| -3 | 296 |  | 314 |  | 332 |  | 357 |  | 275 |
| -2 | 313 |  | 311 |  | 447 |  | 475 |  | 460 |
| -1 | 308 |  | 310 |  | 504 |  | 570 |  | 672 |
| 0 | 307 |  | 264 |  | 505 |  | 720 |  | 1419 |
| 1 | 320 |  | 336 |  | 554 |  | 690 |  | 851 |
| 2 | 318 |  | 373 |  | 549 |  | 652 |  | 569 |
| 3 | 291 |  | 324 |  | 436 |  | 448 |  | 298 |
| 4 | 319 |  | 327 |  | 341 |  | 297 |  | 184 |
| 5 | 312 |  | 306 |  | 281 |  | 238 |  | 124 |
| 6 | 257 |  | 261 |  | 185 |  | 147 |  | 56 |
| 7 | 221 |  | 218 |  | 114 |  | 76 |  | 28 |
| 8 | 134 |  | 153 |  | 74 |  | 52 |  | 11 |
| 9 | 100 |  | 104 |  | 66 |  | 24 |  | 15 |
| 10 | 76 |  | 64 |  | 40 |  | 11 |  | 5 |
| 11 | 45 |  | 45 |  | 27 |  | 6 |  | 5 |
| 12 | 27 |  | 30 |  | 13 |  | 2 |  | 1 |
| 13 | 15 |  | 16 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |
| 14 | 5 |  | 11 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |
| 15 | 7 |  | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 16 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| 17 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| 18 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Fig. 7. Histogramy odchyłek położenia najlepszych wycinków realizacji dźwięków od środków realizacji (the Hamming window was applied)

Histogramm of values of the best portions deviations from a sound's centers

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Histograms of deviations.xlsb

Wyniki i dyskusja

Uszeregowanie okien oraz ich grupy jednorodne ze względu na badane cechy zdarzeń w sygnale mowy zostało pokazane w tabeli 6. Poniżej przedstawiamy końcowe wnioski płynące z wykonanych badań.

Klasyfikacja dźwięków mowy. Zamieszczone wyniki pokazują, że rodzaj okna może mieć istotny wpływ na zdolności do klasyfikacji dźwięków mowy, dotyczy to w szczególności okna prostokątnego, dla którego dynamika spektrów ślepo rozplatanych jest wyraźnie niższa od pozostałych (rys. 5., tabela 4.). Najlepsze predyspozycje do tego celu ma okno Gaussa przy odpowiednio dobranym odchyleniu standardowym jako jego parametru. Kolejne miejsca zajmują okna typu flat-top, Blackmana-Harrisa i Blackmana_Nutalla (tabela 6.). Najgorsze, to okna prostokątne, Gaussa optymalizowane dla pomiarów T0 i Hamminga. ANOVA pokazuje istotne różnice, za wyjątkiem okien Blackmana, ale rozstrzygające byłoby badanie wyników analizy skupień – spodziewamy się tu wykryć większą homogeniczność właściwości okien z punktu widzenia zastosowań. Homogeniczność grup okien będzie bowiem zależeć od żądanej liczby skupień zdarzeń dla celów budowy książki kodów. W analizie skupień początkowo wszystkie zdarzenia będą zaliczane do jednej grupy niezależnie od rodzaju użytego okna. W miarę wzrostu liczby grup będą pojawiać się rozbieżności w klasyfikacji zdarzeń według parametrów obliczonych w efekcie stosowania różnych okien ważących i w konsekwencji będziemy mieć coraz mniejsze grupy homogeniczne okien. Wcześniejsze badania zależności promienia informacji od liczby skupień pokazały, że do rozróżnienia polskich fonemów powinno być wyróżnionych co najmniej 150 grup zdarzeń (zob. http://main3.amu.edu.pl/~apl/LVQ/Paper.zip). Te badania zamierzamy wykonać.

Pomiar T0. Analizując średnie wnosimy, że najlepszymi właściwościami dla celów pomiaru T0 charakteryzuje się optymalizowane pod tym kątem okno Gaussa, a zupełnie nie nadają się do tego celu ani okno Gaussa optymalizowane pod kątem klasyfikacji dźwięków, ani okno flat-top (Fig. 6., tabela 5.). Wyniki porównywalne do wyników dedykowanego okna Gaussa daje tu okno Hamminga. Odczyty cepstrum wskazują, że również okno Kaisera-Bessela i okno Blackmana-Harrisa powinny dać dobre wyniki w zastosowaniu do pomiaru T0.

Analiza odchyłek pomiarów T0. Ostatecznym kryterium poprawności wyboru okna ważącego ze względu na pomiar T0 będzie rozbieżność wyników powstałych z zastosowania określonego okna ważącego. Określano rozbieżność wyników pomiarów T0 dla par okien oraz tę rozbieżność w odniesieniu do okna Hamminga – to, aby ocenić wpływ błędów tu popełnianych na wybór najlepszych wycinków realizacji dźwieków. Rozbieżność mierzono pierwiastkiem kwadratowym ze średniej kwadratów odchyłek dla różnych okien względem każdego innego okna oraz, ze względu na wyróżnioną rolę tego okna, tylko względem okna Hamminga. Wyniki pokazują Fig. 8., 9., i tabela 9 oraz Fig. 10., 11., i tabela 10. W tabeli 9. zamieszczono średnie kwadratowe odchyłek odczytów T0 i F0 w odniesieniu do odczytów dokonanych za pomocą okna Hamminga, a w tabeli 10. i odpowiadających jej rysunkach odchyłki uśrednione po drugich oknach. Obliczenia wykonano posługując się wzorami

(1)	 dla macierzy odchyłek T0 oraz

(2)	 dla średnich różnic po oknach względem wybranego okna,

gdzie e oznacza numer przykładu, E oznacza liczbę przykładów, j oznacza rodzaj okna, W oznacza liczbę badanych okien, T[s] oznacza okres tonu podstawowego.

Odchyłki częstotliwości podstawowej F0[Hz] obliczano analogicznie wg wzorów

(3)	 dla macierzy odchyłek F0 oraz

(4)	 dla średnich różnic po oknach względem wybranego okna.

Uwzględniając dyskretny charakter wyników i częstotliwość próbkowania, obliczenia wykonywano wg wzorów

(5)

i

(6)

oraz

(7)

i

(8)

gdzie symbolem Tidx oznaczono numer składowej cepstralnej wskazujący położenie maksimum związanego z okresem podstawowym T0, a rate oznacza częstotliwość próbkowania.

W naszych badaniach liczba rodzajów okien W=5, liczba przykładów E=5400, a częstotliwość próbkowania sygnału rate = 16 kHz. Odczyty położenia w cepstrum maksimum związanego z okresem T0, dzielono więc przez 16, aby uzyskać rezultaty wyrażone w ms, lub mnożono przez 16000, aby uzyskać wyniki wyrażone w Hz.

W tabelach 9 i na rysunkach 8. i 9. pokazano odchyłki pomiarów T0 i F0 względem pomiarów uzyskanych z użyciem okien najlepszych (Hamminga, Gaussa),  średnio dobrych (Blackmana-Harrisa) i najgorszych (flat-top). Czyli wyniki i wykresy dla

(9)

i

(10)

Odniesienie względem okna Hamminga zastosowano spodziewając się, że to okno Hamminga okaże się najlepszym. Okazało się jednak, że najmniej takich różnic jest pomiędzy dedykowanym oknem Gaussa a oknem Hana (tabela 9. Fig. 8., co zobaczymy, gdy za odniesienie przyjmiemy dedykowane pomiarom F0 okno Gaussa.

Analiza wyników wyboru optymalnego parametru σ dla okien Gaussa w rozbiciu wg płci (suplement 1.) ujawnia pewne zróżnicowanie w odniesieniu do okien optymalizowanych dla celów pomiaru T0, natomiast dla dynamiki płeć osób nie ma znaczenia. Ponieważ jednak poszukujemy okien uniwersalnych, nie wymagającycych uprzedniej identyfikacji płci, czy wieku osób wybieramy wartość określoną położeniem maksimum ogólnej średniej.

Z badań tych wynika, że kompromisowym oknem stosowalnym zarówno do pomiarów T0 jak i do klasyfikacji dźwięków, będzie okno Blackmana-Harrisa.

Table. 9. Odchyłki odczytów T0 uzyskanych z zastosowaniem poszczególnych okien od odczytów uzyskanych z użyciem okien Hamminga, Blackmana-Harrisa Gaussa dedykowanego dla pomiarów F0 i flat-top

Deviations of the T0 readings obtained with different windows from these obtained with Hamming (a), Blackman-Harris (b),Gauss dedicated to F0 measurements (c) and flat-top (d) windows. See

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb. Joined differences matrices for all comparisons

a) Hamming windows relative deviations

| relative to | T0 deviations [ms] |  |  |  |  |  |  | F0 deviations [Hz] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hm | Windows width |  |  |  |  |  |  | Windows width |  |  |  |  |  |
| Window | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |
| B_H | 0,460 | 1,30 | 2,98 | 1,64 | 1,26 | 1,53 |  | 234 | 320 | 333 | 152 | 79 | 224 |
| B_N | 0,458 | 1,29 | 2,93 | 1,57 | 1,26 | 1,50 |  | 233 | 316 | 326 | 145 | 78 | 220 |
| F_T | 0,520 | 1,44 | 3,86 | 3,93 | 1,84 | 2,32 |  | 275 | 377 | 483 | 395 | 130 | 332 |
| G_S | 0,523 | 1,47 | 4,08 | 5,04 | 5,24 | 3,27 |  | 278 | 387 | 545 | 581 | 548 | 468 |
| G_T | 0,144 | 0,339 | 0,773 | 0,308 | 1,31 | 0,57 |  | 73 | 89 | 96 | 29 | 84 | 74,1 |
| Hm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hn | 0,390 | 0,875 | 1,21 | 0,580 | 0,734 | 0,758 |  | 197 | 210 | 138 | 46 | 50 | 128 |
| K_B | 0,442 | 1,17 | 2,36 | 1,14 | 1,11 | 1,24 |  | 223 | 282 | 265 | 103 | 67 | 188 |
| Rect | 0,488 | 1,13 | 1,97 | 1,79 | 2,91 | 1,66 |  | 245 | 307 | 258 | 145 | 181 | 227 |
| mean | 0,380 | 1,003 | 2,24 | 1,78 | 1,74 | 1,43 |  | 195 | 254 | 271 | 177 | 135 | 207 |

b) Blackman-Harris windows relative deviations

| relative to | T0 deviations [ms] |  |  |  |  |  |  | F0 deviations [Hz] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B_H | Windows width |  |  |  |  |  |  | Windows width |  |  |  |  |  |
| Window | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |
| B_H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B_N | 0,104 | 0,193 | 0,606 | 0,512 | 0,142 | 0,311 |  | 54 | 56 | 75 | 51 | 11 | 49,4 |
| F_T | 0,364 | 0,654 | 2,34 | 3,57 | 1,48 | 1,68 |  | 210 | 231 | 362 | 367 | 120 | 258 |
| G_S | 0,348 | 0,618 | 2,57 | 4,75 | 5,10 | 2,68 |  | 201 | 225 | 426 | 564 | 547 | 393 |
| G_T | 0,461 | 1,31 | 3,07 | 1,61 | 0,425 | 1,37 |  | 235 | 323 | 344 | 151 | 37 | 218 |
| Hm | 0,460 | 1,30 | 2,98 | 1,64 | 1,26 | 1,53 |  | 234 | 320 | 333 | 152 | 79 | 224 |
| Hn | 0,365 | 1,01 | 2,74 | 1,52 | 1,06 | 1,34 |  | 194 | 262 | 308 | 146 | 73 | 197 |
| K_B | 0,246 | 0,594 | 1,83 | 1,16 | 0,663 | 0,898 |  | 133 | 164 | 210 | 113 | 53 | 134 |
| Rect | 0,529 | 1,42 | 3,39 | 2,21 | 2,96 | 2,10 |  | 275 | 386 | 402 | 195 | 188 | 289 |
| mean | 0,320 | 0,790 | 2,17 | 1,89 | 1,45 | 1,32 |  | 171 | 219 | 273 | 193 | 123 | 196 |

c) Gauss optimalised windows relative deviations

| relative to | T0 deviations [ms] |  |  |  |  |  |  | F0 deviations [Hz] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G_T | Windows width |  |  |  |  |  |  | Windows width |  |  |  |  |  |
| Window | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |
| B_H | 0,461 | 1,31 | 3,07 | 1,61 | 0,425 | 1,37 |  | 235 | 323 | 344 | 151 | 37 | 218 |
| B_N | 0,459 | 1,30 | 3,01 | 1,53 | 0,449 | 1,35 |  | 233 | 320 | 338 | 143 | 39 | 214 |
| F_T | 0,522 | 1,45 | 3,93 | 3,92 | 1,433 | 2,25 |  | 276 | 379 | 491 | 395 | 117 | 332 |
| G_S | 0,524 | 1,48 | 4,15 | 5,03 | 5,09 | 3,25 |  | 279 | 390 | 552 | 580 | 546 | 469 |
| G_T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hm | 0,144 | 0,339 | 0,773 | 0,308 | 1,31 | 0,574 |  | 73 | 89 | 96 | 29 | 84 | 74,1 |
| Hn | 0,396 | 0,891 | 1,39 | 0,483 | 1,12 | 0,856 |  | 200 | 217 | 162 | 37 | 78 | 139 |
| K_B | 0,443 | 1,18 | 2,47 | 1,10 | 0,763 | 1,19 |  | 224 | 286 | 280 | 100 | 60 | 190 |
| Rect | 0,486 | 1,12 | 1,88 | 1,78 | 2,95 | 1,64 |  | 245 | 304 | 246 | 147 | 188 | 226 |
| mean | 0,381 | 1,008 | 2,29 | 1,75 | 1,50 | 1,39 |  | 196 | 256 | 279 | 176 | 128 | 207 |

d) Flat-top windows relative deviations

| relative to | T0 deviations [ms] |  |  |  |  |  |  | F0 deviations [Hz] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F_T | Windows width |  |  |  |  |  |  | Windows width |  |  |  |  |  |
| Window | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |
| B_H | 0,364 | 0,654 | 2,34 | 3,57 | 1,48 | 1,68 |  | 210 | 231 | 362 | 367 | 120 | 258 |
| B_N | 0,370 | 0,670 | 2,43 | 3,61 | 1,48 | 1,71 |  | 212 | 234 | 369 | 370 | 120 | 261 |
| F_T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G_S | 0,296 | 0,392 | 0,87 | 2,95 | 4,86 | 1,87 |  | 169 | 151 | 239 | 441 | 536 | 307 |
| G_T | 0,522 | 1,45 | 3,93 | 3,92 | 1,43 | 2,25 |  | 276 | 379 | 491 | 395 | 117 | 332 |
| Hm | 0,520 | 1,44 | 3,86 | 3,93 | 1,84 | 2,32 |  | 275 | 377 | 483 | 395 | 130 | 332 |
| Hn | 0,434 | 1,18 | 3,67 | 3,88 | 1,71 | 2,17 |  | 243 | 331 | 466 | 393 | 126 | 312 |
| K_B | 0,384 | 0,854 | 3,01 | 3,75 | 1,57 | 1,91 |  | 222 | 270 | 413 | 382 | 123 | 282 |
| Rect | 0,545 | 1,52 | 4,17 | 4,09 | 3,22 | 2,71 |  | 287 | 422 | 528 | 395 | 204 | 367 |
| mean | 0,382 | 0,908 | 2,70 | 3,30 | 1,96 | 1,85 |  | 211 | 266 | 372 | 349 | 164 | 272 |

| a) | a) |
| --- | --- |
| b) | b) |
| c) | c) |
| d) | d) |
| Fig. 8. T0 readings deviations from the Hamming (a), Blackman-Harris (b) Gauss F0 dedicated (c) and flat-top (d) windows readings for different windows shapes and width (squared roots of mean of squared deviations) E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb.Joined differences matrices | Fig. 9. F0 readings deviations from the Hamming (a), Blackman-Harris (b), Gauss F0 dedicated (c) and flat-top (d) windows readings for different windows shapes and width (squared roots of mean of squared deviations) E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb.Joined differences matrices |

Table 10. Mean deviations over second windows of T0 and F0 as function of windows width

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb.Joined differences matrices and .T0 differences

|  | T0 means [ms] |  |  |  |  |  |  | F0 means [Hz] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Windows width |  |  |  |  |  |  | Windows width |  |  |  |  |  |
| window | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |  | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | mean |
| B_H | 0,320 | 0,790 | 2,17 | 1,89 | 1,45 | 1,32 |  | 171 | 219 | 273 | 193 | 123 | 196 |
| B_N | 0,319 | 0,787 | 2,15 | 1,85 | 1,45 | 1,31 |  | 170 | 217 | 271 | 189 | 123 | 194 |
| F_T | 0,382 | 0,908 | 2,70 | 3,30 | 1,96 | 1,85 |  | 211 | 266 | 372 | 349 | 164 | 272 |
| G_S | 0,377 | 0,912 | 2,87 | 4,18 | 4,62 | 2,59 |  | 209 | 269 | 420 | 496 | 484 | 375 |
| G_T | 0,381 | 1,01 | 2,29 | 1,75 | 1,50 | 1,39 |  | 196 | 256 | 279 | 176 | 128 | 207 |
| Hm | 0,380 | 1,003 | 2,24 | 1,78 | 1,74 | 1,43 |  | 195 | 254 | 271 | 177 | 135 | 207 |
| Hn | 0,357 | 0,908 | 2,20 | 1,74 | 1,62 | 1,36 |  | 189 | 240 | 268 | 176 | 131 | 201 |
| K_B | 0,330 | 0,822 | 2,18 | 1,78 | 1,52 | 1,32 |  | 176 | 223 | 270 | 181 | 127 | 195 |
| Rect | 0,463 | 1,19 | 2,69 | 2,33 | 2,96 | 1,92 |  | 239 | 325 | 338 | 218 | 205 | 265 |
| mean | 0,368 | 0,925 | 2,39 | 2,29 | 2,09 | 1,61 |  | 195 | 252 | 307 | 239 | 180 | 235 |

| Fig. 10. Total mean deviations of T0 as function of windows kind and windows width E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb. T0 differences | Fig. 11. Total mean deviations of F0 as function of windows kind and windows width E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb. T0 differences |
| --- | --- |

Ten rysunek pokazuje, że najbardziej odstającymi od reszty – jeśli chodzi o rezultaty pomiarów T0, czy F0 – są okna prostokątne, okna typu flat-top i okna Gaussa optymalizowane dla uwypuklenia dynamiki.

Analiza odchyłek sugeruje, że pomiary F0 na podstawie cepstrum są bezużyteczne ze względu na wielkie ich wartości. Jednak pobieżna analiza histogramów odchyłek ujawnia, że wartości te są zawyżane tylko przez ok. 2% wyników (okno Hamminga o szerokości 512 pkt.). Jest to efektem błędnego lokowania T0 w wartościach skrajnych cepstrum, w dolnym lub górnym punkcie granicznym obszaru, w którym poszukuje się położenia maksimum związanym z okresem podstawowym, tj. w punkcie liftracji lub w górnym punkcie granicznym zakresu cepstrum. Na rysunku 12 pokazano dwa przykłady takich przypadków. Znaleziono je sortując równolegle cały zestaw wyników analiz wg wartości T0 znalezionych przy użyciu okna Hamminga. Wybraliśmy takie przypadki, w których program w poszukiwaniu wartości T0 wchodzi na obszar odpowiedzi impulsowej (T0idx=15) i taki, w którym program poszukując tej wartości wychodzi poza obszar pobudzenia (T0idx=256)|width=512 pts i zarazem takie, w których stosowanie innych okien wskazuje inne wartości T0. Analizy spektralne były wykonane z użyciem okien o szerokości 512 punktów. W metryczkach dołączonych do kazdego rysunku zapisano wskazaną wartość T0 oraz wartość cepstrum w tym punkcie.

| 1-th example | 2-nd example |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |
| c) |  |
| d) |  |
| e) |  |
| f) |  |
| g) |  |
| h) |  |
| i) |  |
| j) |  |

Fig. 12. Two examples of erronous measurements of T0, signal (a) and cepstra obtained using various windows (b-j). Red vertical lines mark T0 values, windows width=512 points.

1-th example: addresse 234696111, slice number: 2933702, phon: "e", person: "c", gender: "M", age 3

2-nd example: addresse 131452598, slice number: 1643158; phon: "u", person: "T", gender: "M", age: "4". E:\apl\Spectrum\Windows_Search\erronous_T0_measurements-2-egz.xlsb

Pomiar F0 za pomocą cepstrum zakłada, że odpowiedź impulsowa toru akustycznego skupia się w niewielu początkowych składowych cepstrum (ok. 12 dla toru głosowego człowieka). Mimo, że u nas próg ten ulokowano w punkcie 15, to i tak zdarza się, że przy zastosowaniu niektórych okien ważących program poszukujący maksimum w obszarze powyżej tego progu wchodzi na obszar odpowiedzi impulsowej znajdując największą wartość cepstrum właśnie w tym punkcie albo bardzo blisko niego. To owocuje oczywiście wielką odchyłką T0 względem pomiaru uzyskanego za pomocą okna odniesienia. W niektórych przypadkach maksimum to lokowane jest w górnym krańcu cepstrum z takim samym skutkiem. Aby lepiej pokazać ten drugi przypadek, oś odciętych rysunków cepstrów wchodzi na część początkową drugiej połówki tej funkcji (kończy się na 17 ms zamiast na 16, 1-th example).

Przykłady przytoczone na rys. 12 pokazują, że ustalanie wartości T0 metodą ograniczającą się tylko do poszukiwania największej wartości cepstrum w obszarze pobudzenia jest niewystarczające i wskazują na konieczność stosowania bardzie jzłożonych procedur ustalania wartości T0.

Błędy te skutkowały złym wyborem najlepszej części danej realizacji dźwięku jeśli zdarzały się przy zastosowaniu okna stosowanego w tej procedurze. W naszym przypadku dotyczy to okna Hamminga (wybierano więc nie najlepszą lecz raczej najgorszą część realizacji).

Ze względu na niewielką liczbę takich zdarzeń nie miały one jednak wpływu na wyniki ANOVA.

Skutki tych błędów wymagajły dodatkowych analiz. Aby więc bliżej poznać liczbę tego rodzaju błędów w zależności od szerokości i rodzaju okna, wykonano histogramy wartości indeksu T0 (numerów składowych cepstralnych wskazujących maksymalną wartość cepstrum w obszarze pobudzenia). W suplemencie 5. zamieszczamy tablice liczności i dystrybuanty wartości T0, a poniżej tabele i wykresy odnoszące się do początkowych i końcowych wycinków rozkładów. Za błędne uznajemy pomiary wychodzące poza zakres częstotliwości  Hz. Dolny kres, 70 Hz, przy częstotliwości próbkowania 16 kHz, jest jednak osiągalny tylko przy użyciu okien o szerokości większej od 512 punktów, więc dla węższych okien, tj. dla okien 64, 128 i 256 punktowych, jako dolną granicę poprawnych pomiarów przyjęto odpowiednio częstotliwości 500, 250 i 128 Hz, wynikające z obliczeń wg wzoru, gdzie rate oznacza częstotliwość próbkowania, a width szerokość okna wyrażoną w punktach.

Table 11. Distribution of erronous measurements of F0. E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb.T0 freq. summary

a) begining part [%]

| w. width (pts) | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| range index | <=18 | <=18 | <=18 | <=18 | <=18 |  |
| range (Hz) | >=889 | >=889 | >=889 | >=889 | >=889 |  |
| B_H | 45,8 | 34,6 | 17,4 | 3,9 | 1,19 | 20,6 |
| B_N | 45,3 | 34,3 | 17,1 | 3,7 | 1,17 | 20,3 |
| F_T | 51,2 | 39,7 | 27,1 | 15,2 | 2,24 | 27,1 |
| G_D | 59,9 | 43,5 | 33,1 | 30,0 | 25,9 | 38,5 |
| G_T | 27,3 | 21,5 | 8,48 | 1,78 | 1,30 | 12,1 |
| Hm | 27,4 | 21,8 | 9,31 | 1,72 | 1,31 | 12,3 |
| Hn | 38,2 | 26,8 | 10,7 | 1,85 | 1,28 | 15,8 |
| K_B | 43,0 | 31,6 | 14,5 | 2,67 | 1,17 | 18,6 |
| Rect | 24,1 | 14,1 | 3,54 | 1,96 | 3,91 | 9,52 |
| Mean | 40,3 | 29,8 | 15,7 | 6,97 | 4,38 | 19,4 |

b) end part [%]

| w. width (pts) | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| range index | 32 | 64 | 128 | >=228 | >=228 |  |
| range (Hz) | 500 | 250 | 125 | <=70 | <=70 |  |
| B_H | 4,00 | 0,76 | 0,519 | 0,019 | 0,315 | 1,12 |
| B_N | 4,26 | 0,83 | 0,630 | 0,019 | 0,315 | 1,21 |
| F_T | 3,28 | 0,28 | 0 | 0,019 | 0,074 | 0,73 |
| G_D | 2,94 | 0 | 0 | 0,167 | 0,074 | 0,64 |
| G_T | 17,7 | 10,1 | 4,20 | 0,167 | 0,003 | 6,44 |
| Hm | 17,9 | 10,2 | 4,17 | 0,185 | 0,685 | 6,63 |
| Hn | 6,93 | 5,02 | 3,20 | 0,037 | 0,667 | 3,170 |
| K_B | 4,41 | 1,87 | 1,76 | 0,019 | 0,426 | 1,70 |
| Rect | 17,9 | 6,9 | 4,80 | 1,037 | 2,759 | 6,68 |
| Mean | 8,81 | 4,00 | 2,14 | 0,185 | 0,591 | 3,15 |

c) summ of begining and end part of distributions [%]

| w. width (pts) | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sum | sum | sum | sum | sum | sum |  |
| B_H | 49,8 | 35,4 | 17,9 | 3,93 | 1,50 | 21,7 |
| B_N | 49,6 | 35,1 | 17,7 | 3,69 | 1,48 | 21,5 |
| F_T | 54,5 | 40,0 | 27,1 | 15,2 | 2,31 | 27,8 |
| G_D | 62,9 | 43,5 | 33,1 | 30,1 | 26,0 | 39,1 |
| G_T | 45,0 | 31,6 | 12,7 | 1,94 | 1,30 | 18,5 |
| Hm | 45,3 | 32,1 | 13,5 | 1,91 | 2,00 | 18,9 |
| Hn | 45,1 | 31,8 | 13,9 | 1,89 | 1,94 | 18,9 |
| K_B | 47,4 | 33,4 | 16,3 | 2,69 | 1,59 | 20,3 |
| Rect | 42,0 | 21,0 | 8,33 | 3,00 | 6,67 | 16,2 |
| Mean | 49,1 | 33,8 | 17,8 | 7,16 | 4,97 | 22,6 |

Fig. 13. Graphs of contributions of erronous measurements of  F0

E:\apl\Spectrum\Windows_Search\Windows_Search_64_128_256_512_1024\joined_64_128_256_512_1024_4stat.xlsb. T0 freq. summary

Uwagi. Stosując okna o różnych szerokościach badamy różne wycinki każdej danej realizacji dźwięku nie tylko dlatego, że są one coraz szersze, ale i dlatego, że może być różne ich przesunięcie względem środka danej realizacji dźwięku. Wycinki te, wyizolowane oknami o różnych szerokościach, nie koniecznie będą ułożone koncentrycznie. Jednak naszym zadaniem jest porównanie skuteczności okien w zależności od kształtu, a nie w zależności od analizowanych wycinków; tu dążyliśmy jednak do wyboru do analiz wycinków najlepszych ze względu na wartość cepstrum w punkcie T0.

References

[1] 	R. B. Randall, 1987. Frequency analysis. Brüel&Kjær, K. Larsen&Søn, Denmark

[2] A. Stanisz, 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny. Statsoft Polska, Kraków, Poland

[3] S. Grocholewski, 1997. Baza nagrań sygnałów mowy CORPORA. Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, Poznań, Poland

Ślepe rozplatanie polegało na odejmowaniu średniej bieżącej po czasie od aktualnego chwilowego spektrum mocy. Operacja ślepego rozplotu była wykonywana w dziedzinie cepstrum, które i tak musiało być obliczone z uwagi na stosowane wygładzenie cepstralne. W tym wypadku uśrednianie dziedzinie cepstrum obejmuje tylko składowe z pasma liftrowanego (u nas 14). W oparciu o pobieżną inspekcję wizualną skutków długości okresu uśredniania przyjęliśmy, jako okres uśredniania, czas 205 ms.

zmienna vPSstDevMaxGaussValue

zmienna cpstr_T0fixedAmplitude

W tych analizach dźwięki, czyli elementy populacji, były widziane w jako niezależne indywidua ("osobniki"), zaś aplikowanie poszczególnych okien ważących jako "działanie czasowe".

zmienna T0currentIndex

i.e. 100/rate=100/16000=6,25 ms, tj. 160Hz

zmienna cpstrT0fixedAmplitude

zmienna castr_T0currentAmplitude

zmienna vPSstDevValue

for the blind deconvolution process